PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO SUL

ESTADO DE SANTA CATARINA

###### PRECESSO SELETIVO – EDITAL 004/2010

### CADERNO DE PROVA ### OPERADOR DE MÁQUINAS II

##### Inscrição: _____/2010 Nome:_____________________________________________

INSTRUÇÕES

Leia com atenção:

1) Esse caderno consta de 25 (vinte e cinco) questões objetivas, assim distribuídas:

a) 05 (cinco) questões de língua portuguesa;

b) 05 (cinco) questões de matemática;

c) 15 (quinze) questões especificas da área que o candidato se inscreveu.

2) Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o(a) candidato(a) deverá comunicar o fiscal para que possa ser substituído na hora.

3) Cada questão possui uma única alternativa correta. A marcação de mais de uma resposta, anulará a questão.

4) Não será permitida a consulta, a utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, réguas, calculadoras ou qualquer outro material.

5) Durante as provas os candidatos não poderão comunicar-se com outros candidatos.

6) A duração da prova é de 03:00 horas, já incluído o tempo destinado para à identificação, que será feita no decorrer da prova.

7) O candidato poderá utilizar-se de todos os espaços em branco do caderno de provas necessário para apontamentos e cálculos.

8) Os candidatos deverão entregar todo o material que diz respeito a prova (caderno de provas e cartão de respostas) no final, na hora de se retirar da sala.

9) A divulgação do gabarito será até o dia  11/10/2010, às 8:00h no site www.santiagodosul.sc.gov.br e no dia 13/10/2010, às 8:00h, no mural Público da Prefeitura Municipal de Santiago do Sul.

10) A marcação no cartão resposta deverá ser feita com caneta de tinta preta ou azul, bem definida, preenchendo o quadrinho por completo.

Boa Prova!

Recorte aqui...........................................................................................................................

| # 01 | # 02 | # 03 | # 04 | # 05 | # 06 | # 07 | # 08 | # 09 | # 10 | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 | # 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# PORTUGUÊS

01) Assinale a alternativa onde a divisão silábica encontra-se incorreta:

a) cu-nha-di-o.

b) cu-í-ca.

c) e-qui-no-der-mo.

d) in-dis-cre-to.

e) re-lo-jo-a-ria.

02) Assinale a alternativa onde a divisão silábica encontra-se incorreta:

a) a-fo-ris-mo.

b) ar-com-di-cio-na-do.

c) cui-a-ba-no.

d) dis-co.

e) lí-di-mo.

03) Assinale a alternativa onde consta o significado do vocábulo NEGLIGÊNCIA:

a) Equívoco.

b) Atitude egoísta.

c) Falta de cuidado.

d) Inconveniência.

e) Rebeldia.

04) Assinale a alternativa onde consta o significado do vocábulo REUNIR:

a) Unir outra vez.

b) Urbanizar.

c) Respeito.

d) Veneração.

e) Dar nova vigor.

05) Assinale a alternativa onde consta o significado do vocábulo ENXUTO:

a) Molhado.

b) Seco.

c) Empenhado.

d) Distinto.

e) Excelente.

MATEMÁTICA

06) Das alternativas indicadas abaixo, qual possui somente números pares?

a) 2, 15, 156, 999.

b) 3, 56, 556, 1445.

c) 21, 97, 150, 500.

d) 45, 555, 900, 2780.

e) 50, 128, 956, 3922.

07) Dez pessoas ganharam juntas na loteria o valor de R$ 35.000,00. Dividindo o prêmio em

partes iguais, qual o valor que cada um receberá?

a) R$ 3.500,00.

b) R$ 5.345,00.

c) R$ 8.999,25.

d) R$ 7.130,00.

e) R$ 2.500,50.

08) Pedro tinha 50 balões para brincar. Dividiu entre seus 10 amigos. Quantos balões deu para

cada um brincar:

a) 5

b) 4

c) 3

d) 2

e) 1

09) Um rinoceronte pesa 2.795 kg, e outro, pesa 2.205 kg, juntos quanto eles pesam?

a) 5.000 kg.

b) 5.550 kg.

c) 4.628 kg.

d) 3.900 kg.

e) 4.190 kg.

10) Quantos minutos há em um quarto de uma hora?

a) 30.

b) 15.

c) 12.

d) 25.

e) 20.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Assinale a alternativa correta.

Em uma aração com problemas que influem na qualidade do serviço:

I.O trator puxa para os lados:

-Ajustar a bitola dos pneus traseiros

-Regular o eixo transversal

-Alterar o ângulo da roda guia

II.O trator patina:

-Diminuir a largura de corte

-Aumentar o lastro do trator

-Verificar a pressão dos pneus colocando até ¾ de água

III.O arado não aprofunda:

-Aumentar a pressão da mola-guia

-Aumentar o lastro do trator

-Aumentar a largura de corte

Dentre as afirmativas, estão corretas:

a) As alternativas II e III estão corretas.

b) As alternativas I e II estão corretas.

c) Somente a alternativa I está correta.

d) As alternativas I e III estão corretas.

e) Somente a alternativa III está correta.

12) Numa aração em que o arado afunda demais, é necessário:

a) Aumentar a pressão da roda-guia.

b) Diminuir a ângulo vertical dos discos para ficarem mais em pé.

c) Aumentar o lastro do arado.

d) Diminuir a velocidade de deslocamento.

e) Nenhuma das alternativas esta correta.

13) Com relação à grade é correto afirmar:

a) As grades montadas são indicadas para trabalhos maiores devido seu maior rendimento.

b) As grades de arrasto ou atreladas são normalmente mais leves.

c) As grades de arrasto só são recomendadas para terrenos lisos, fofos e praticamente sem vegetação.

d) As grades montadas são normalmente mais leves.

e) Nenhuma das alternativas esta correta.

14) No motor Diesel de quatro tempos, no terceiro tempo ocorre:

a) Fase da expansão. É quando o êmbolo atinge o PMS, e o bico injetor introduz na câmara de combustão um certo volume de combustível finalmente atomizado.

b) Nesta fase há deslocamento de êmbolo da posição PMI para PMS.

c) Fase em que a válvula de escape está aberta para aproveitar a expansão dos gases e gerar movimento.

d) Nesta fase, o êmbolo em posição PMI e com a câmara saturada com a mistura de ar/ combustível, sofre a explosão provocada pela alta taxa de compressão.

e) Nenhuma das alternativas esta correta.

15) A limpeza do óleo combustível é um fator que prolonga a vida útil dos componentes do sistema de injeção e proporciona adequado funcionamento do motor, assim:

a) As impurezas contidas no tanque de combustível sempre são suprimidas no filtro de combustível.

b) As impurezas contidas no tanque de combustível nunca são suprimidas no filtro de combustível.

c) A água que condensa no interior do tanque é retida nos filtros juntamente com a sujeira em suspensão.

d) O sistema auto-limpante na bomba injetora, garante o fluxo constante de combustível, evitando o entupimento dos bicos injetores.

e) Uma das principais causas de falha no sistema de injeção é provocada por impurezas no combustível.

16) Quanto ao sistema de lubrificação nos motores, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Permite que o óleo lubrificante forme uma fina película de vedação entre a parede do cilindro e os anéis dos êmbolos.

b) Promove determinados limites de temperatura de partes móveis do motor, onde o sistema de arrefecimento se faz sentir efetivamente.

c) Permite que o óleo lubrificante forme uma película na interface de contato entre as superfícies móveis, reduzindo o atrito.

d) Mesmo a baixas temperaturas, o óleo lubrificante deve escoar pelas galerias condutoras e introduzir-se entre as superfícies dos órgãos em movimento.

e) Nenhuma das alternativas esta incorreta.

17) No sistema elétrico do trator Diesel é correto afirmar:

a) No trator existem duas fontes alimentadoras de energia para o sistema elétrico: a bateria ou acumulador, que fornece energia com o motor desligado e o dínamo ou alternador que supre a energia quando o motor está em movimento.

b) A energia elétrica gerada no alternador tem função exclusiva de alimentar a bateria, depois essa energia alimenta outros componentes elétricos.

c) Quando o motor está em funcionamento a bateria gera corrente para que o alternador alimente todo o sistema.

d) A bateria fornece energia para as velas, faróis e luz de estabelecimento.

e) Sempre há uma bateria reserva.

18) Em ralação ao acoplamento de implementos (máquinas) agrícolas podemos afirmar:

I.A máquina de arrasto apresenta órgão de sustentação próprio e acopla-se ao trator pelo pino de engate na barra de tração.

II.A máquina semimontada apóia-se parte sobre o trator e parte sobre as rodas de sustentação.

III.Máquinas montadas são desprovidas de sustentação própria e apóiam-se sempre no sistema hidráulico do trator.

Dentre as afirmativas, estão corretas:

a) Somente a alternativa III é correta.

b) Somente a alternativa I é correta.

c) As alternativas I e III são corretas.

d) As alternativas I e II são corretas.

e) Somente a alternativa II é correta.

19) Em geral os acidentes envolvendo tratores agrícolas são decorrentes de erros de seu condutor. Classifique cada uma das afirmações a seguir como V (verdadeira) ou F (falsa) considerando os principais erros que causam tais acidentes:

(   ) Fadiga e falta de atenção.

(   ) Falta de treinamento.

( )Incompatibilidade Homem/Máquina.

( ) Manutenção inadequada da máquina.

A classificação correta é:

a) V, V, V, F.

b) V, V, V, V.

c) F, V, V, V.

d) V, F, F, V.

e) F, F, V, F.

20) O uso de máquinas agrícolas vem se tornando cada vez mais importante no setor agropecuário, que se moderniza e tecnifica. Ao trabalhar com máquinas agrícolas o condutor deve, necessariamente, observar alguns pontos. Assinale a alternativa que NÃO apresenta os cuidados a serem tomados.

a) Operar constantemente no limite de capacidade da máquina.

b) Operar dentro de suas limitações físicas.

c) Executar as manutenções preventivas do equipamento.

d) Trabalhar em posição confortável.

e) Nenhuma das alternativas.

21) Ao dar saída no trator não é certo:

a) O freio de pé da rodas direita e esquerda devem estar acoplados.

b) Soltar o freio de estacionamento.

c) O acelerador estar em marcha rápida.

d) A TDP estar desligada.

e) Nenhuma das alternativas.

22) Nos tratores de pneus:

a) Aumentando-se a lastragem do trator, compromete-se as condições de estabilidade do mesmo.

b) A lastragem com contrapeso diminui o potencial de tração.

c) A lastragem com água deve ser mantida, para a maioria das condições de aplicação agrícola.

d) A lastragem com contrapeso deve ser mantida para a maioria das condições agrícolas.

e) Nenhuma das alternativas esta correta.

23) Sobre o uso do bloqueio do diferencial do trator pode-se afirmar:

a) É um recurso para contornar o problema de patinamento excessivo.

b) Com o bloqueio do diferencial o trator se comporta sem derrapagens em ladeiras ou em curvas.

c) Compromete o deslocamento porque absorve potência do motor.

d) É um recurso utilizado quando se quer que uma das rodas motrizes tenha mais tração.

e) Nenhuma das alternativas esta correta.

24) Os seguintes danos:

• Oxidação ou ferrugem no radiador,

• Cavitação ou pequenas perfurações do radiador,

• Formação de depósitos de sais que se acumulam nas partes externas das camisas, são decorrentes de manutenção inadequada do sistema

a) elétrico.

b) de transmissão.

c) de suspensão.

d) de arrefecimento.

e) hidráulico.

25) Sobre o sistema de suspensão é (V) Verdadeiro ou (F) Falso afirmar.

( ) Folgas das buchas de balanços e braços de articulação devem ser verificadas constantemente, pois desalinham a geometria das rodas, causando desgaste excessivo dos pneus.

( ) Folgas nas buchas internas da caixa de direção produzem ruídos e baques semelhantes às folgas na suspensão.

( )  Vibrações e direção “puxando” indicam a necessidade de alinhamento e/ou balanceamento das rodas.

( ) Rangidos ao efetuar manobras ou direção “dura” normalmente indicam que os apoios da suspensão ou encapamentos das molas estão danificados, ou, ainda, que o sistema de direção hidráulica necessita de verificação.

A Seqüência correta é:

a) V – F – V – F.

b) V – V – V – F.

c) F – V – F – F.

d) F – F – V – V.

e) V – V – V – V.